PROGRAM

FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

| nazwa zamówienia | CENTRALNY OŚRODEK SZKOLENIA INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO REWITALIZACJA OBIEKTÓW W.I.T.D. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| adres | woj. mazowieckie 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 29A, dz. nr 1/4, 1/5, 2/1, 2/2, 3 i część dz. 1/3. |  |  |  |  |  |  |
| przedmiot zamówienia w drodze KONKURSU architektonicznego 71230000-9 | rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków z zagospodarowaniem terenu |  |  |  |  |  |  |
|  | 71000000-8 - 71000000-8 - 71222000-0 - |  | Koncepcja architektoniczna; Projekt budowlany wykonawczy wielobranżowy; Projekt zagospodarowania terenu; |  |  |  |  |
|  | 71246000-4 - 71244000-0 - 71245000-7 - |  | Przedmiary robót; Kosztorysy inwestorskie; Specyfikacje techniczne; |  |  |  |  |
|  | 71332000-4 - 71354000-4 - |  | Dokumentacja z badań geotechnicznych; Sporządzenie mapy do celów projektowych; Uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów; |  |  |  |  |
|  | 71319000-7 - |  | Uzyskanie uzgodnień i opinii; Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę; |  |  |  |  |
| zamawiający | Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 26-610 Radom, ul. B. Limanowskiego 29a tel. 22-831-60-82, fax. 22-831-72-95 e-mail: sekretariat@mazowsze.witd.gov.pl |  |  |  |  |  |  |
| autor opracowania | mgr inż. arch. Bożena Kaczmarek- Łyjak RA-108/81, MA-0317 |  |  |  |  |  |  |
| data opracowania |  | Radom, 07.07.2011 r. |  |  |  |  |  |

SPIS  ZAWARTOŚCI  PROGRAMU  FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO

| 1. | OPIS OGÓLNY PRZEDMITU ZAMÓWIENIA |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1. | Przedmiot zamówienia | 3 |
|  | 1.2. | Parametry określające wielkość istniejących obiektów | 3 |
|  | 1.3. | Zakres prac projektowych - budynek biurowy NR 1 | 5 |
|  | 1.4. | Zakres prac projektowych - budynek biurowo garażowy NR 4 | 7 |
|  | 1.5. | Zakres prac projektowych – rozbudowa i nadbudowa | 7 |
|  | 1.6. | Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy | 8 |
|  | 1.7 1.8. | Proponowane ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe Proponowane szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe | 8 10 |
| 2. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO |  | 11 |
|  | 2.1. | Rozwiązania budowlano konstrukcyjne | 11 |
|  | 2.2. | Rozwiązania instalacyjne | 11 |
|  | 2.3. | Roboty wykończeniowe wewnętrzne | 11 |
|  | 2.4. | Zagospodarowanie terenu i przyłącza | 12 |
| 3. | CZĘŚĆ INFORMACYJNA |  | 12 |
|  | 3.1. | Stan prawny nieruchomości | 12 |
|  | 3.2. | Zgodność zamierzenia z opracowaniami planistycznymi | 13 |
|  | 3.3. | Warunki gruntowo wodne | 13 |
|  | 3.4. | Warunki konserwatorskie | 13 |
|  | 3.5. | Opracowania szczegółowe istniejących budynków | 14 |
| 4. | WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW |  |  |
|  | 1. | Oświadczenie autora programu funkcjonalno użytkowego. |  |
|  | 2. | Oświadczenie Zamawiającego o prawie do nieruchomości. |  |
|  | 3. | Mapa sytuacyjno wysokościowa 1:500 z granicami opracowania. |  |
|  | 4. | Inwentaryzacja architektoniczna stanu istniejącego z załącznikami. |  |
|  | 5. 6. | Ekspertyza konstrukcyjna stanu technicznego budynków. Wstępna koncepcja architektoniczna. |  |

1.      OPIS  OGÓLNY  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1.1.   Przedmiot  zamówienia

Przedmiotem zamówienia, w drodze jednoetapowego konkursu architektonicznego, jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej Centralnego Ośrodka Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego – Rewitalizacja Obiektów W.I.T.D. w Radomiu.

Zabudowana nieruchomość położona w Radomiu przy ul. Limanowskiego 29A ma być przystosowana dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w sposób polegający na rozbudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków.

Elementami przystosowania są:

-  zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego nr 1 ( hotel dla 60 osób );

-  rozbudowa frontu budynku nr 1 ( brakujące powierzchnie );

-  nadbudowa budynku biurowo garażowego  nr 4 ( funkcje szkoleniowe i sportowe );

-  rozbudowa budynku biurowego nr 4 ( schody ewakuacyjne );

-  budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 1 i nr 4 ( gastronomia, biura, hotel );

-  zagospodarowanie terenu ( reorganizacja istniejących placów manewrowych, remont

i przebudowa ogrodzeń, urządzenie zieleni, przyłącza mediów );

W zakres zamówienia wchodzą:

- Koncepcja architektoniczna, wybrana w drodze jednoetapowego konkursu architektonicznego;

- Materiały wejściowe do projektowania ( dokumentacja z badań  geotechnicznych, mapa do celów projektowych, warunki techniczne dostawy mediów);

- Projekt budowlany wykonawczy rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków wraz z projektem zagospodarowania terenu;

- Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne;

- Uzgodnienia dokumentacji projektowej ( ZUD, PPOŻ., BHP, SANEPID, Wojewódzki Konserwator Zabytków i inne branżowe );

- Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie w/w dokumentacji;

- Sprawowanie nadzoru autorskiego.

1.2.     Parametry  określające  wielkość  istniejących  obiektów

Budynki biurowy i biurowo garażowy wraz z zagospodarowaniem terenu zostały zrealizowane na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 45/83 z dnia 14.09.1983 r. dla potrzeb Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnych w Radomiu.

Budynki posiadają przyłączenia do miejskich sieci: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energii elektrycznej, gazu, miejskiej sieci cieplnej  i telekomunikacyjnej.

- Budynek biurowy - oznaczony na mapie nr 1 - był siedzibą Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnych. Jest to wolnostojący budynek typu "BERLIN", 3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez poddasza.  Ściany szczytowe oraz ściany podłużne parteru są murowane, natomiast ściany podłużne pięter są wykonane z oblicowanych blachą trapezową elementów azbestowo cementowych.

| - ilość kondygnacji naziemnych ………………………………………………. |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ilość kondygnacji podziemnych……………………………………………… |  |  |  |  | 0 |  |
| - szerokość budynku………………………………………………………...... |  |  |  | 12,36 |  | m |
| - długość elewacji frontowej…………………………………………………. |  |  |  | 33,04 |  | m |
| - wysokość od terenu do okapu dachu………………………………………... |  |  |  | 8,55 |  | m |
| - wysokość od terenu do kalenicy……………………………………………. |  |  |  | 9,45 |  | m |
| - głębokość posadowienia…………………………………………………… |  |  |  |  | 1,0 |  |
| - wysokość użytkowa kondygnacji naziemnych…………………..…. |  |  | 2,50 m |  |  |  |
| - wysokość użytkowa podpiwniczenia……………………………...... |  |  | 0 |  |  |  |
| - powierzchnia zabudowy …………………………………………... |  | PZ = 415,80 m2 |  |  |  |  |
| - kubatura brutto………………………………………………… | VB = 3.797,84 m3 |  |  |  |  |  |

Dane powierzchniowo kubaturowe dla stanu istniejącego budynku biurowego nr 1:

|  | PARTER | I -PIĘTRO | II-PIĘTRO | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pow. podstawowa Ppodst. [m2] | 150,14 | 258,56 | 246,97 | 655,67 |
| pow. pomocnicza Ppom [m2] | 89,84 | 46,64 | 38,97 | 175,45 |
| pow. użytkowa PU [m2] | 239,98 | 305,20 | 285,94 | 831,12 |
| pow. usługowa Pusł [m2] | 13,10 | - | - | 13,10 |
| pow. ruchu PR [m2] | 79,20 | 53,39 | 77,28 | 209,87 |
| pow. netto PN [m2] | 332,28 | 358,59 | 363,22 | 1.054,09 |
| pow. konstrukcji PK [m2] | 76,09 | 49,78 | 45,15 | 171,02 |
| pow. całkowita PC [m2] | 408,37 | 408,37 | 408,37 | 1.225,11 |
| kubatura brutto Vb [m3] | 1.225,11 | 1.102,60 | 1.470,13 | 3.797,84 |

b)  Budynek biurowo garażowy  – oznaczony na mapie nr 4 - był uzupełnieniem funkcji Komendy ( 7 garaży, magazyny, biura). Jest to budynek 2-kondygnacyjny wolnostojący,  niepodpiwniczony, bez poddasza. Został zrealizowany w większości w konstrukcji żelbetowej szkieletowej ze ścianami osłonowymi murowanymi.

| - ilość kondygnacji ………………………………………………………………. |  |  | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - długość budynku……………………………………………………………… |  |  | 35,13 |  | m |
| - szerokość budynku………………………………………………. | 12,58 i 15,11 m |  |  |  |  |
| - wysokość od terenu do okapu dachu……………………………………………... |  |  |  | 6,75 | m |
| - wysokość od terenu do szczytu dachu i ścian kolankowych…............................... |  |  |  | 7,80 | m |
| - powierzchnia zabudowy……………………………...........................458,64 m² |  |  |  |  |  |
| - powierzchnia netto...............................................................................761,04 m² |  |  |  |  |  |
| - kubatura brutto……………………….............................................3.659,94 m³ - wysokość użytkowa pomieszczeń parteru.....................................3,40 i 3,53 m |  |  |  |  |  |

- wysokość użytkowa pomieszczeń piętra.......................................2,70 i 3,34 m

Dane powierzchniowo kubaturowe dla stanu istniejącego budynku biurowo garażowego nr 4:

|  | PARTER | I-PIĘTRO | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- |
| pow. podstawowa Ppodst [m²] | 313,20 | 305,82 | 619,02 |
| pow. pomocnicza Ppom [m²] | 11,46 | 15,84 | 27,30 |
| pow. użytkowa PU [m²] | 324,66 | 321,66 | 646,32 |
| pow. usługowa Pusł [m²] | 47,24 | - | 47,24 |
| pow. ruchu PR [m²] | 14,85 | 52,63 | 67,48 |
| pow. netto PN [m²] | 386,75 | 374,29 | 761,04 |
| pow. konstrukcji PK [m³] | 71,89 | 84,35 | 156,24 |
| pow. całkowita PC [m²] | 458,64 | 458,64 | 917,28 |
| kubatura brutto Vb [m³] | 1.816,21 | 1.843,73 | 3.659,94 |

1.3.      Zakres  prac projektowych   –  budynek  biurowy NR 1:

Budynek biurowy, ze względu na swą specyfikę, był intensywnie użytkowany przez 25 lat funkcjonowania Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Z tego względu wszystkie elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia zostały zużyte i nie nadają się do dalszego użytkowania. Elementy konstrukcyjne budynku są w stanie zadowalającym.

Natomiast ściany osłonowe I i II piętra, wykonane z płyt azbestowo cementowych muszą podlegać demontażowi i utylizacji.

Budynek należy przystosować do obecnie obowiązujących norm i przepisów o ochronie przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sanitarno higienicznych.

- Fundamenty  – mogą wymagać  wzmocnienia   w przypadku zmiany obciążeń.

- Murowane ściany szczytowe oraz ściany podłużne parteru - należy ocieplić do  współczynnika U = 0,21. Wybór warstwy wykończeniowej tych ścian zostawia się do decyzji projektanta.

- Ściany osłonowe podłużne I i II piętra -  należy zdemontować ( demontaż i  utylizacja przez koncesjonowaną firmę, zgodnie ze wskazaniami Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Radomiu ). W ich miejsce należy zaprojektować nowe ściany osłonowe, spełniające wymogi polskich norm cieplnych i konstrukcyjnych. Ściany osłonowe muszą zapewnić współczynnik przenikania ciepła  U = 0,23.  Zamawiający nie stawia wymogów w zakresie rodzaju projektowanych ścian osłonowych, ale oczekuje ciekawego efektu wizualnego.

- Ściany wewnętrzne usztywniające o konstrukcji stalowej – wymiana warstw okładzinowych wykonanych z płyt gipsowo kartonowych. Okładziny z drewnianej boazerii - do likwidacji. W pomieszczeniach reprezentacyjnych istnieją okładziny z płytowych elementów gipsowych, przeznaczone do likwidacji. Okładziny ceramiczne ścian w sanitariatach - do wymiany.

- Schody wewnętrzne w konstrukcji stalowej - do remontu i przystosowania do wymogów ppoż.

- Podłogi - istniejące wykładziny PCV i drewniane w pomieszczeniach biurowych i korytarzach należy zastąpić wykładzinami typu TARKET - antypoślizgowymi i elektrostatycznymi.  Istniejące wykładziny ceramiczne i lastrico - do wymiany.

- Stropodach – wymaga ocieplenia, które należy  wykonać z samogasnącego granulatu z wełny mineralnej do współczynnika U = 0,22.

- Sufity - należy zdemontować istniejące okładziny z boazerii drewnianej i zastąpić je płytami gipsowo kartonowymi ogniochronnymi. Wszystkie sufity wymagają nowej szpachli gipsowej.

- Trzony wentylacyjne  – istniejące trzony wentylacyjne nie zapewniają właściwej wymiany powietrza. Ilość wymiany powietrza oraz  rodzaj wentylacji dostosować do funkcji pomieszczeń. Wskazana klimatyzacja pomieszczeń.

j)   Przybory i armatura -  do wymiany.

k)  Stolarka okienna – w całości do wymiany na spełniającą wymogi przepisów o ochronie
      cieplnej.  W ścianie frontowej budynku wskazane jest zastosowanie okien trzyszybowych 
      ( hałaśliwa ulica Limanowskiego ). W przypadku zastosowania okien z profili PCV – 
      winny być sześciokomorowe, o współczynniku szczelności wynosił  0,5- 1,0.

l)    Rynny i rury spustowe - do wymiany, w technologii i kolorystyce dostosowanej do

kolorystyki obiektu.

ł)   Obróbki blacharskie - do wymiany z przystosowaniem do grubości ocieplonych ścian.

m)  Wykończenie zewnętrzne – z uwagi na położenie nieruchomości w strefie ochrony
      konserwatorskiej oraz w bezpośrednim  sąsiedztwie zabytkowego obiektu dawnego

browaru - wskazane jest staranne opracowanie elewacji i detali architektonicznych.

Projektowane elewacje winny harmonijnie nawiązywać do całości założenia.
      Zadaszenie nad istniejącym wejściem głównym – do likwidacji.

Wskazana opaska szer. min. 50 cm ze spadkiem od budynku.

n)  Energia cieplna -   istniejące przyłącze sieci cieplnej do likwidacji, czynnik grzewczy z 
     projektowanej kotłowni gazowej,  wewnętrzna instalacja c.o. – do remontu, na grzejnikach

.    na dopływie i odpływie należy wymienić zawory na zwykłe.

o)  Wewnętrzne instalacje elektryczne - do wymiany. Instalację odgromową należy skryć w

warstwie ocieplenia.  Budynek  powinien posiadać wszystkie niezbędne instalacje

wymagane dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania obiektu, w tym  instalację

komputerową i alarmową.

p)  Budynek należy przystosować dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

r)   Inne - wynikające z przepisów prawa i uzgodnień, w tym z Zamawiającym.

1.4.     Zakres  prac projektowych   -  budynek  biurowo  garażowy NR 4:

Budynek biurowo garażowy, tak jak biurowy był użytkowany przez 25 lat i jego stan wymaga kapitalnego remontu oraz dostosowania do wymogów obowiązujących przepisów   sanitarno higienicznych, przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Elementy konstrukcyjne budynku są w stanie zadowalającym.

a)  Fundamenty - mogą wymagać wzmocnienia w przypadku zmiany obciążeń.

b)  Szkieletowa żelbetowa konstrukcja nośna - w stanie zadowalającym.

c)  Zewnętrzne ściany nośne - murowane, ocieplone do obowiązującego współczynnika  U.

d)  Schody wewnętrzne żelbetowe w dobrym stanie, z balustradą stalową do wymiany.

e)  Podłogi - posadzki betonowe w pomieszczeniu serwera i pomieszczeniach garażowych do

wymiany.

f)  Stropodach – przekrycie lub całość stropodachu do demontażu, w zależności od rodzaju 
     rozwiązań konstrukcyjnych nadbudowy. 
    Ocieplenie nowego stropodachu wykonać do współczynnika U = 0,22.

g)  Sufity i ściany wewnętrzne parteru - remont tynków.

h)  Trzony wentylacyjne - rodzaj i ilość należy dostosować do nowej funkcji pomieszczeń.
     Część trzonów wentylacyjnych do przeprojektowania.  Wskazana klimatyzacja.

i)  Przybory i armatura – nowa, w dobrym stanie.

j)  Stolarka okienna i drzwiowa – nowa, w dobrym stanie.

k) Rynny i rury spustowe – nowe, w dobrym stanie.

l)  Obróbki blacharskie – nowe, w dobrym stanie.

m) Wykończenie zewnętrzne – nowe elewacje , w dobrym stanie. 
     Projektowane elewacje nadbudowy winny harmonijnie nawiązywać do całości założenia.

n)  Wewnętrzna instalacja c.o. – na I-piętrze nowa, w dobrym stanie; na parterze – do wymiany

rurarz i grzejniki typu fawiry.

o) Wewnętrzne instalacje elektryczne – na I-piętrze i części parteru ( szatnia, sanitariat, serwer

i archiwum ) nowe, w dobrym stanie;  na pozostałej części parteru – do wymiany.

Tablice piętrowe – nowe.

.

p) Budynek należy przystosować dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

r)  Inne  - wynikające z przepisów prawa i uzgodnień, w tym z Zamawiającym.

1.5.     Zakres  prac projektowych – rozbudowa i nadbudowa:

Zamawiający przewiduje, że projektowana rozbudowa i nadbudowa stworzy wraz z istniejącymi budynkami ciekawy zespół architektoniczno urbanistyczny, tworzący harmonijną całość.   Ponieważ różnica poziomów  kondygnacji istniejących budynków NR 1 i Nr 4 wynosi:

-  na parterze – ok. 30 cm,  na I-piętrze -  ok. 100 cm,  na II-piętrze – ok. 150 cm,   dlatego  w budynku łączącym NR 3 Zamawiający planuje dwustronny dźwig oraz schody.

1.6.     Aktualne  uwarunkowania  wykonania  przedmiotu  zamówienia

Nieruchomość objęta opracowaniem konkursowym, złożona z działek nr 1/4, 1/5, 2/1, 2/2, 3 i części dz. 1/3,  jest położona przy ul. Limanowskiego 29A  w Radomiu i posiada urządzony zjazd z drogi publicznej powiatowej.

Sąsiedztwo:

-  od strony północno wschodniej - działki zabudowane II-kond. budynkami mieszkalnymi i

parterowymi budynkami gospodarczymi, które zostały zaadaptowane na mieszkania;

-  od strony południowo wschodniej - budynki mieszkalne wielorodzinne V-kond.;

-  od strony południowo zachodniej - nieruchomość zabudowana zabytkowymi obiektami

browaru, pochodzącego z XIX wieku.

RYZYKA – zostały opisane w pkt. 3.1. i 3.4. – dotyczą granic opracowania oraz ew. znalezisk archeologicznych.

1.7.     Proponowane  ogólne  właściwości  funkcjonalno – użytkowe.

Zamawiający planuje, że cała nieruchomość będzie przystosowana dla potrzeb Centralnego Ośrodka Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego. 
       Istniejący budynek biurowo-garażowy nie zmieni  istniejącej funkcji na parterze i I-piętrze. 
Będzie pełnił nadal funkcję biurową  W.I.T.D. z garażami dla samochodów  służbowych.

A.  Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego :

a)   powierzchnia podstawowa PP :

-  Kierownictwo - Wojewódzki Inspektor i 1 zastępca  ( 2 gabinety + sekretariat );
        -  Kierownik Oddziału ( 1 pokój 1 os. );

-  Wydział Finansowo Księgowy - główna księgowa,  3 księgowe ( 2 pokoje );

-  Wydział Prawny - naczelnik i 6 referentów ( 3 gabinety ) ;

-  Wydział Administracyjno Techniczny - naczelnik, 3 pracowników i informatyk

( 4 pokoje );

-  Wydział Inspekcji - naczelnik i 10 inspektorów/ 3 zmiany ( 4 pokoje );

-  Inspektor dyżurny ( 24 godz.) - dyżurka wyposażona w monitory obsługujące podgląd

budynków i terenu ( 1 pokój z leżanką );

-  Kancelaria/ biuro podawcze ( 1 osoba );

Ilość pracowników biurowych =  6 kobiet  i 11 mężczyzn.

Ilość inspektorów =  6 kobiet  i 8 mężczyzn.

b)  powierzchnia pomocnicza Ppom. :

-  10 stanowisk garażowych na samochody służbowe;

-  archiwum zakładowe i magazyn materiałów biurowych;

-  magazyn mundurów;

-  szatnia męska z umywalnią ( + natrysk ) - dla inspektorów;

-  szatnia damska z umywalnią ( + natrysk ) -  dla inspektorów;

-  sanitariaty ogólne damskie i męskie;

-  pomieszczenie serwera;

-  pokój śniadań;

-  pomieszczenie porządkowe.

c)  powierzchnia usługowa Pusł. :

-  szyb windowy dla osób niepełnosprawnych;

-  kotłownia gazowa, pomieszczenie wodomierza;

d)  powierzchnia ruchu PR :

- sień, hall główny;

- klatka schodowa, schody ewakuacyjne; 

B.  Centralny Ośrodek Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego :

a)  powierzchnia podstawowa PP :

-  sala wykładowa dla  60 słuchaczy;

-  2 sale wykładowe dla 30 i 40 słuchaczy, z możliwością ich łączenia;

-  1 pokój dla wykładowców ( 4 osoby );

-  1 pokój dla egzaminatorów ( 4 osoby );

-  2 pokoje kierownictwa szkoleń ( 4 osoby );

-  siłownia o powierzchni ok. 60,0 m²;

-  sala gimnastyczna z możliwością urządzenia kortu do squasha – ok. 80,0 m², wymiary 
           sali w stanie wykończonym 9,75 m x 6,40 m, wysokości 5,64 m;

-  jadalnia ( catering ) pełniąca funkcję saloniku;

-  2 pokoje kierownictwa hotelu ( 4 osoby );

-  recepcja i hall recepcyjny;

-  4 apartamenty 2 pokojowe ( po 2 osoby );

-  26 pokoi dwuosobowych;

Ilość pracowników biurowych -  5 kobiet  i 11 mężczyzn.

Ilość gości hotelowych – 60 osób.

b)  powierzchnia pomocnicza  Ppom. :

-  sanitariaty ogólne damskie i męskie;

-  szatnia męska z umywalnią ( przy salach ćwiczeń );

-  szatnia damska z umywalnią ( przy salach ćwiczeń );

-  2 sauny;

-  łazienki i korytarze  przy pokojach hotelowych;

-  hall ze stołem do ping-ponga;

-  hall ze stołem do bilarda;

-  oranżeria i tarasy wypoczynkowe;

-  magazyn bielizny brudnej;

-  magazyn bielizny czystej;

-  pomieszczenia porządkowe;

-  zaplecze kuchenne jadalni;

c)   powierzchnia ruchu PR :
        -  taras wejściowy, wiatrołapy;

-  korytarze , klatka schodowa;

-  hall windowy;

C.  Świetlica środowiskowa – Stowarzyszenie „Podwórkowe Anioły”

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego – Stowarzyszenie im. O. Pio:

a)  powierzchnia podstawowa PP :

-  świetlica o powierzchni - min. 30,0 m²;

-  aneks kuchenny świetlicy – min. 15,0 m²;

-  biuro wypożyczalni – min. 12,0 m²;

b)  powierzchnia pomocnicza Ppom. :

-  sanitariaty ogólne damskie i męskie;

-  szatnia odzieży wierzchniej;

-  magazyn zabawek;

-  magazyn sprzętu rehabilitacyjnego;

-  pomieszczenie porządkowe;

c)  powierzchnia ruchu PR :

-  wiatrołap;

-  korytarz.

1.8.     Proponowane  szczegółowe  właściwości  funkcjonalno  użytkowe.

Planowaną funkcję zawiera wstępna koncepcja architektoniczna wykonana przez Zamawiającego, opracowana z uwzględnieniem: -   wymagań Zamawiającego;

-   inwentaryzacji architektonicznej;

-   ekspertyzy konstrukcyjnej;

-   audytu energetycznego.

Poniższa tabela przedstawia szczegółową propozycję różnego rodzaju powierzchni, łącznie dla wszystkich budynków, w podziale na poszczególne kondygnacje.

Dane te są zbiorowym zestawieniem, wynikającym z w/w koncepcji architektonicznej.

Podana  w tabeli numeracja budynków, to :

-   Bud. NR 1  - istniejący budynek biurowy III-kondygnacyjny;

-   Bud. NR 2  - projektowana frontowa rozbudowa budynku NR 1;

-   Bud. NR 3  - projektowana rozbudowa ( łącznik III-kondygnacyjny );

-   Bud. NR 4  - istniejący II-kondygnacyjny budynek biurowo garażowy z proj. nadbudową;

-   Bud. NR 5  - projektowana rozbudowa budynku NR 4 ( schody ewakuacyjne ).

|  | BUDYNEK NR 1 | BUDYNEK NR 2 | BUDYNEK NR 3 | BUDYNEK NR 4 | BUDYNEK NR 5 | RAZEM BUDYNKI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP powierzchnia podstawowa | 501,94 | 48,24 | 324,80 | 570,37 | - | 1.445,35 |
| P pom. powierzchnia pomocnicza | 265,53 | 102,86 | 102,32 | 454,85 | 23,80 | 949,36 |
| PU powierzchnia użytkowa | 767,47 | 151,10 | 427,12 | 1.025,22 | 23,80 | 2.394,71 m² |
| P usł. powierzchnia usługowa | - | 38,00 | 14,40 | 29,65 | - | 82,05 |
| PR powierzchnia ruchu | 282,22 | 39,60 | 181,76 | 211,68 | 72,30 | 787,56 |
| PN powierzchnia netto | 1.049,69 | 228,70 | 623,28 | 1.266,55 | 96,10 | 3.264,32 |
| PK powierzchnia konstrukcji | 175,42 | 58,70 | 134,16 | 258,89 | 35,90 | 663,07 |
| PC powierzchnia całkowita | 1.225,11 | 287,40 | 757,44 | 1.525,44 | 132,00 | 3.927,39 m² |
| Vb kubatura brutto | 4.328,73 | 1.015,48 | 2.699,17 | 6.022,27 | 525,53 | 14.591,18m³ |

2.       WYMAGANIA   ZAMAWIAJĄCEGO

2.1.   Rozwiązania  budowlano  konstrukcyjne.

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, pozostawiając te kwestie Projektantowi. 
Niektóre istniejące elementy zostały opisane w pkt. 1.3., 1.4. i 1.5.

2.2.     Rozwiązania  instalacyjne.

- Instalacja elektryczna istniejąca w budynku NR 1 – do wymiany. Budynki wyposażyć m.in. w instalację komputerową , domofonową i alarmową.  W pomieszczeniach biurowych, socjalnych i na zapleczu jadalni – kuchnie elektryczne indukcyjne i czajniki elektryczne.

- Instalacja wody zimnej – zimną wodę doprowadzić do przyborów (WC, umywalki, zlewozmywaki, natryski ) w miarę możliwości  w warstwach podłogowych. Istniejąca instalacja wodna w budynku NR 1 – do wymiany.

c)  Kanalizacja sanitarna – istniejące piony kanalizacji sanitarnej w budynku NR 1 – do 
           wymiany.

d)  Gaz – instalację gazową doprowadzić do projektowanej kotłowni.

e)  Czynnik grzewczy – ciepło do celów grzewczych doprowadzić do grzejników z 
           projektowanej kotłowni gazowej. Istniejący  węzeł cieplny – do likwidacji.

f)   Woda ciepła – podstawowe podgrzewanie wody w instalacji baterii słonecznych, 
            dodatkowo w projektowanej kotłowni gazowej; gromadzenie ciepłej wody w 
           zasobnikach  o pojemności nie większej niż 500 litrów. W przypadku dużej odległości 
           zasobnika od odbiorników – instalacja trzyrurowa z pompką na zasobniku wspomagającą 
           obieg ciepłej wody.

g)   Klimatyzacja – we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi , 
             zaliczonych do powierzchni podstawowej PP. 

2.3.     Rozwiązania wykończeniowe wewnętrzne.

- Ściany wewnętrzne:

-  pomieszczenia sanitarne – do wysokości 2 m glazura, powyżej malowanie emulsyjne;

-  pomieszczenia użytkowe, komunikacja ogólna – malowanie emulsyjne;

-  istniejące boazerie drewniane - do demontażu;

- w sali gimnastycznej – min. jedna ściana szklana.

b)  Sufity

-  sufity w pomieszczeniach garażowych - ocieplić styropianem, tynk metodą lekką

mokrą;

-  podsufitka stropów w budynku biurowym – płyta GK ogniochronna, szpachla

gipsowa ;

-  stropy nowe – tynk zwykły kat. III, malowanie klejowe;

-  istniejące podsufitki drewniane - do demontażu;

c)  Podłogi posadzki:

-  komunikacja ogólna  – płytki gresowe antypoślizgowe i/lub wykładzina np. tarket;

-  wszystkie pomieszczenia sanitarne, porządkowe, pokoje śniadań - płytki gresowe;

-  pomieszczenia biurowe - wykładzina np. tarket;

-  sala gimnastyczna - podłoga typu sportowego do squasha;

-  siłownia - podłoga typu sportowego - tarket sportowy klejony do betonu;

-  garaże z zapleczem, kotłownia, pom. techniczne – płytki klinkierowe.

d) Okna i drzwi zewnętrzne – z profili PCV sześciokomorowe, podwójnie szklone,  
           uchylne w górnej osi poziomej i otwierane. W elewacji frontowej budynku biurowego 
           sugeruje się okna potrójnie szklone.

e)  Stolarka drzwiowa wewnętrzna -  drewniana. Drzwi do pomieszczeń sanitarnych z 
           nawiewem dolnym, otwierane na zewnątrz pomieszczeń. Drzwi do lokali biurowych -
           otwierane do wewnątrz pomieszczeń, przeszklone. 
      f)  Trzony wentylacyjne – z lekkich kształtek obmurowane na kondygnacjach cegłą gr. 6,5 
           cm, a od stropu poddasza ponad dach cegłą ceramiczną pełną gr.12 cm.

g)  Izolacje termiczne - do właściwych współczynników U dla każdej przegrody, przy 
            różnym kierunku przepływu ciepła, również między pomieszczeniami ogrzewanymi
            i nieogrzewanymi.
       h)  Izolacje akustyczne – w sali gimnastycznej i siłowni ( podłogi, ściany, stropy ).

2.4.     Zagospodarowanie  terenu  i  przyłącza

- Drogi i parkingi - istniejące nawierzchnie drogowe - do remontu. Istniejący plac manewrowy należy tak zagospodarować, aby wyodrębnić plac dojazdowy do garaży oraz miejsca postojowe dla pracowników i użytkowników.

b)  Chodniki – nawierzchnie z dobrej jakości płyt chodnikowych betonowych, w 
           kolorystyce nawiązującej do kolorystyki budynków.

Istniejące schody zewnętrzne do budynku NR 1 i NR 4 - do likwidacji.

c)  Przyłącza mediów :

- Gaz – istniejące przyłącze gazu niskiego ciśnienia g30 nie jest wystarczające dla 
  projektowanej do kotłowni gazowej. Projekty kotłowni, instalacji gazu i przyłącza  
  opracować na warunkach dystrybutora gazu.

- Woda zimna - istniejące przyłącze z sieci wodociągowej oraz pomieszczenie 
  wodomierzowe może wymagać rozbudowy  lub wymiany. Powyższe należy
  projektować na warunkach dysponenta sieci wodociągowej.

- Odprowadzenie ścieków bytowych – do kanalizacji sanitarnej , na warunkach jej

dysponenta.  
- Odprowadzenie wód opadowych z dachów – na teren własny, w sposób 
  uniemożliwiający zalanie działek sąsiednich. Należy zaprojektować urządzenia 
  zapobiegające szkodom powstałym na skutek ewentualnego zalania.

- Odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych – do kanalizacji deszczowej
   na warunkach jej dysponenta.

Ewentualne ścieki ropopochodne – odprowadzić za pośrednictwem separatora.

- Sieć cieplna – istniejące przyłącze do likwidacji.

- Energia elektryczna – istniejąca wewnętrzna linia zasilająca może wymagać wymiany

i opomiarowania w linii ogrodzenia posesji.

Projekty opracować na warunkach dystrybutora energii.

- Telekomunikacja -  istniejące przyłącze telekomunikacyjne.

d) Obiekty małej architektury, szyldy, reklamy, oświetlenie terenu i obiektów  - powinny 
           swoim charakterem nawiązywać do całości założenia projektowego.
      e)   Ogrodzenie frontowe do remontu, ogrodzenia boczne i tylne - do wymiany.
            Należy zaprojektować plac gospodarczy ze śmietnikiem ( segregacja odpadów ) oraz 
            placyki wypoczynkowe i wejściowe.
      f)  Zieleń - istniejące trawniki do rekultywacji, istniejące nasadzenia do ochrony, opracować 
           inwentaryzację drzew ( gatunek, pierśnica ).       Należy zaprojektować zieleń izolacyjną 
           i ozdobną, szczególnie wzdłuż ogrodzeń ażurowych.

3.      CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1.   Stan  prawny  nieruchomości.

Nieruchomość złożona z działek nr 1/4, 1/5, 2/1, 2/2 i 3 ( obręb IX arkusz mapy 93 ), położona w Radomiu przy ul. Limanowskiego 29A  stanowiąca własność Skarbu Państwa - została oddana zamawiającemu w trwały zarząd,  prawomocną decyzją Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27.10.2008 r. znak ZN.IV.AM.72244/8/1485/08.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr  RA1R/00040900/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydz. Ksiąg Wieczystych.

Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,4024 ha i jest zagospodarowana w następujący sposób:

-  trzykondygnacyjny budynek biurowy typu "Berlin";

-  dwukondygnacyjny budynek biurowo garażowy;

-  murowano -  żeliwne ogrodzenie frontowe z furtką i zjazdem z drogi publicznej;

-  tylne i boczne ogrodzenie terenu z siatki na cokole betonowym, słupki stalowe;

-  droga wewnętrzna i plac manewrowy o nawierzchni utwardzonej ( beton i asfalt );

-  chodniki z płyt chodnikowych betonowych;

-  trawniki i nasadzenia - drzewa i krzewy ozdobne ( liściaste i iglaste );

-  przyłącze  miejskiej sieci ciepłowniczej;

-  przyłącze wody z sieci miejskiej wodociągowej;

-  przyłącze do miejskiej sieci  kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

-  przyłącze do sieci gazowej;

-  przyłącze telekomunikacyjne;

-  przyłącze energii elektrycznej i oświetlenie terenu.

Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do nieruchomości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego opracowania, wraz z aktem powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, który jest kierownikiem Zamawiającego.

RYZYKO: Przedmiotowe zamierzenie jest planowane również na części działki nr 1/3, która stanowi własność Gminy Miasta Radomia.  Zamawiający czyni starania w sprawie nabycia części działki nr 1/3, jako niezbędnej dla planowanej inwestycji ( budowa schodów ewakuacyjnych i sali gastronomicznej ). Zaproponowana we wstępnej koncepcji lokalizacja schodów ewakuacyjnych i sali gastronomicznej nie jest obowiązkowa.

3.2.   Zgodność  zamierzenia  z  opracowaniami  planistycznymi

Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami żadnego obowiązującego planu miejscowego,       Rada Miejska w Radomiu nie podjęła też uchwały o przystąpieniu do opracowania planu miejscowego dla przedmiotowego terenu.

Na przedmiotowym terenie obowiązuje "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radom", uchwalone przez Radę Miejską uchwałą nr 221/99 z dnia 29.12.1999 r., gdzie przedmiotowy teren jest oznaczony jako - zabudowa mieszkaniowa intensywna.     Studium nie stanowi prawa miejscowego.

Zamawiający złożył wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Przewidywany termin otrzymania prawomocnej w/w decyzji  to ok.  28 lipca 2011 r.

3.3.   Warunki gruntowo wodne .

Zamawiający nie posiada dokumentacji z badań geotechnicznych  podłoża gruntowego. Wykonanie tych badań leży po stronie Projektanta.

Głębokość strefy przemarzania 1m ppt.

3.4.   Warunki  konserwatorskie

Obszar, na którym położona jest nieruchomość – jest objęty ochroną konserwatorską i wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 410/A/89. Ochronie podlega cały zespół urbanistyczno-architektoniczny obejmujący najważniejsze fazy rozwojowe miasta Radomia, od wczesnośredniowiecznej osady grodowej „Piotrówka”, poprzez średniowieczny regularny zespół „Miasta Kazimierzowskiego” oraz XIX – wieczną regulację wynikającą z rozwoju przemysłu.

Z powyższych względów wszystkie zamierzenia inwestycyjne na tym obszarze muszą  posiadać zgodę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu.

Wymogi konserwatorskie :

-  ogrodzenie frontowe noszące znamiona zabytku należy pieczołowicie wyremontować,

t.j.  zabezpieczyć elementy żeliwne w kolorze grafitowym, dokonać renowacji tynków,

przebudowując bramę wykorzystać ponownie elementy żeliwne;

-  ogrodzenie tylne i boczne zaprojektować w estetycznej formie, jako ażurowe z zielenią,

które będzie stanowić barierę chroniącą zabudowę mieszkaniową przed hałasem placu

manewrowego i parkingu;

-  projektowana zabudowa nie może swoją formą konkurować z istniejącą zabudową zabytkową      
   i stanowić dysonansu w przestrzeni;

-   na etapie projektowania należy uzyskać pozytywną opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony      
    Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu, uzgodnienie koncepcji w formie
    postanowienia oraz uzgodnienie projektu budowlanego w formie decyzji;

-   na etapie realizacji inwestycji należy zapewnić nadzór archeologiczny przy robotach

ziemnych i ew. sieciowych.

RYZYKO: W przypadku odkryć archeologicznych  noszących znamiona zabytku , może nastąpić potrzeba zmiany projektu budowlanego, zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi.

3.5.    Opracowania  szczegółowe  istniejących  budynków

Zamawiający posiada n/w opracowania dotyczące istniejących budynków:

-  inwentaryzacja architektoniczna;

-  ekspertyza konstrukcyjna;

-  audyt energetyczny;

-  wstępna koncepcja architektoniczna.

_____________________________________________________________________

Opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2075 z późniejszymi zmianami).

zatwierdził kierownik zamawiającego

data, pieczęć, podpis